全自动IC卡封装机

型号：ICI-3000

设备用途：将条带模块冲切并封装在已铣槽的卡基上。

标准配置：

- PC 控制

- 双卡匣自动上下料装置

- 自动检测槽位

- 点焊组

- 第一热焊组

- 第二热焊组

- 冷压组

- 废卡剔除盒

- IC-模块条带自动送料

- IC 模块冲切系统

- IC模块封装系统

- 打孔坏IC模块识别并剔除组

- 含模块冲切两套模具（一种模块）

- 模块高度检测

- 模块背胶组

可选配置：

- ATR检测站

技术规格：

- 设备最高运行速度： 3000UPH (M3模块)

- 铣槽驱动精度: X, Y = +/- 0.015mm

- 封装压力: 3 ～ 20Kg/cm2

- 封装温度（可调节)：100℃ ～300℃

- 产品合格率： 99.5%

- 适用物料：PVC, ABS, PET-G材料的ISO7816 标准卡

- 电源/功率：AC220V，50/60Hz，1.5KW

- 外形尺寸：(L)1960mm x (W)800mm x (H)2050mm

使用要求：

- 使用环境：室内温度为 22℃+ 3℃，保持干燥和无尘。

- 电源：AC 220V (1相)，50/60HZ。

- 气压：6kg/cm2，无水与无油。

- 冷却循环水：10℃～25℃可调，50升/小时，干净水，防锈水最好。

声明：以上参数如变更恕不另行通知。